实训项目17：印刷前准备

实训目的

让学生熟知印刷前的准备工作内容与要求，强化印刷前准备的意义。

实训条件

PZ1650印刷机，印刷材料及辅助材料。

实训内容与学时分配

阅读施工单：

润版液配制：

纸张处理与装纸：

油墨选用与装墨：

印版检查：

印刷机检查：

印刷辅助材料准备：

以上共2学时

实训过程与要求

首先阅读施工单及生产交接记录，熟悉生产情况，然后检查设备交接记录，熟悉设备状况。在熟悉以上情况的基础上，听从教师或机长的安排，进行各项生产准备工作。印刷前准备工作内容有纸张准备、油墨准备、润版液准备、印版准备、印刷机检查、印刷辅助材料的准备、生产工具的准备、过版纸的准备等。各项准备工作要求纸张装到机台上、油墨装到墨槽中、印版装到机器上、润版液加到水槽中、辅助材料到位、生产工具到位、印刷机进行安检并处于准备状态、过版纸校版纸准备好。

教法：教师先示范一次，按真实生产流程进行教学，学生协助与观看，然后由学生自由练习。也可在教师指导下由学生进行印刷前准备。

实训操作规程

本操作无

实训考核

本实训不考核。

实训报告

要求学生写出《印刷前准备实训报告》